PRZEDMIAR - ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNA- WATCE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W CELU ZWIĘKSZENIA DO- STĘPU DO EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE TARNAWATKA

- ROBOTY SANITARNE

NAZWA INWESTYCJI	:	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNAWATCE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPU DO EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE TARNAWATKA

ADRES INWESTYCJI	:	22-604 TARNAWATKA   DZIAŁKI NR 458/8, 459/6 INWESTOR	:	GMINA TARNAWATKA

ADRES INWESTORA	:	UL. LUBELSKA 39 ; 22-604 TARNAWATKA BRANŻA	:	SANITARNA

:

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | INSTALACJA C.O. |  |  |  |
| 1 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, kolor : biały, napisy: czar- ne, seria 23000, w izolacji 9 mm 16x2,0mm 589.7 | m m | 589.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 589.70 |
| 2 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, kolor : biały, napisy: czar- ne, seria 23000, w izolacji 9 mm 20x2,0mm 268.4 | m m | 268.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.40 |
| 3 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, kolor : biały, napisy: czar- ne, seria 23000, w izolacji 9 mm 32x3,0mm 27.1 | m m | 27.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.10 |
| 4 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, kolor : biały, napisy: czar- ne, seria 23000, w izolacji 9 mm 40x3,5mm 13.1 | m m | 13.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.10 |
| 5 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, kolor : biały, napisy: czar- ne, seria 23000, w izolacji 9 mm 50x4,0mm 16.1 | m m | 16.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.10 |
| 6 d.1 | kalk. własna | Rury systemowe MultiFit ®- Flex PE-RT/AL./PE-HD, kolor : biały, napisy: czar- ne, seria 23000, w izolacji 9 mm 63x4,5mm 6.6 | m m | 6.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.60 |
| 7 d.1 | Kalkukacja własna | Rurociągi ze stali węglowej 1.0034 łączona złączkami zaciskowymi średnica 54 x 1,5 mm na ścianach bud. niemieszkalnych 50.9+10.0+3.0 | m m | 63.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.90 |
| 8 d.1 | S 215 0900- 02 analogia | Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze" 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 9 d.1 | S 215 0900- 03 analogia | Montaż szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze" 2 | szt. szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 10 d.1 | S 215 0900- 03 analogia | Montaż szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze" 2 | szt. szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 11 d.1 | KNR 0-14 2011-10 kalk. własna | Osłona grzejników płyta MDF zawieszona na metalowych stelażach 17.52+17.92 | m2 m2 | 35.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.44 |
| 12 d.1 | KNR-W 2-15 0418-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 1 | szt. szt. | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |
| 13 d.1 | KNR-W 2-15 0418-02 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm 1 | szt. szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 d.1 | KNR-W 2-15 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1 | szt. szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 15 d.1 | KNR-W 2-15 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 1 | szt. szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 16 d.1 | KNR-W 2-15 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm 1 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 17 d.1 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1 | szt. szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 18 d.1 | KNR-W 2-15 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 19 d.1 | KNR 2-15 0415-01 | Głowica termostatyczna GWINT M 30x1,5 do grzejników VK 39 | szt. szt. | 39 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39 |
| 20 d.1 | KNR 2-15 0415-01 | Korpus obejścia do grzejników kompaktowych do instalacji dwururowych, pros- ty, z odcięciem, niklowany. Maks. temp. 120 oC, maks. ciśnienie 10 bar, kvs 1, 23. Przyłącze 3/4 gz ze stożkiem (eurokonus) x 1/2 gz. 39 | szt. szt. | 39 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39 |
| 21 d.1 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem stopowym o śr. 15 mm 4 | szt. szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 22 d.1 | KNR 2-15 0408-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm - pod odpowietrzniki automatyczne 4 | szt. szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 23 d.1 | KNR 7-07 0101-01 analogia | Pompa obiegowa 25/1-8 CAN PN10 komplet montażowy 1 | kpl. kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 24 d.1 | KNR 2-15 0408-04 analogia | Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem DR..GMLA dn40 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 25 d.1 | KNR-W 2-15 0530-01 analogia | Termometr bimetaliczny typ BiTh 63 St, 0/120, 68 mm, 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 26 d.1 | KNR-W 2-15 0530-02 analogia | Manometr centryczny klasa 2,5 typ HZ 80 rad 2 | szt. szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 27 d.1 | KNR 2-15 0408-03 analogia | Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym IFM fi=20 - analogia 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 28 d.1 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur w budynkach niemieszkalnych poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 | m m | 984.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 984.90 |
| 29 d.1 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 5 | urz. urz. | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 30 d.1 | KNR 4-01 0333-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej 5 | szt. szt. | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |

- 3 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 d.1 | KNR 4-01 0322-03 analogia | Obsadzenie tulei stalowych w ścianach i stropach z cegieł 5+2 | szt. szt. | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |
| 32 d.1 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 5 | szt. szt. | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 33 d.1 | KNR 2-15/ GEBERIT 0316-01 | Przejścia szczelne wykonanie ppoż. dla rur o śr. zewn. >50 mm 2 | szt. szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 34 | KNR-W 4-02 | Włączenie do istniejącego rozdzielacza | szt. |  |  |
| d.1 | 0505-05 |  |  |  |  |
|  | z.sz.3.2.1. |  |  |  |  |
|  | 9909-1 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 2 |  | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |  |  |
| 35 | KNR 0-13 | Rurociągi z tworzyw sztucznych Flex PE-RT/AL/PE-HD o śr. 16x2,0 mm o po- | m |  |  |
| d.2 | 0128-01 | łączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 4.6+1.0+1.5+1.5+4.6+1.0+4.1+0.5+3.5+0.5+2.3+2.0+0.5+3.0+2.5+1.5+1.5+ | m | 67.50 |  |
|  |  | 6.8+1.1+1.1+3.6+3.0+2.0+1.1+1.0+1.2+1.2+2.0+1.0+3.8+1.5+1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.50 |
| 36 d.2 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych Flex PE-RT/AL/PE-HD o śr. 20x2,3 mm o po- łączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych 7.8+1.2+2.3+3.0+1.1+2.8+1.6+3.4+1.3+2.9+4.4+2.9+6.5 | m m | 41.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.20 |
| 37 d.2 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych Flex PE-RT/AL/PE-HD o śr. 25x2,5 mm o po- łączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych 1.0+3.5+2.6+3.1 | m m | 10.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.20 |
| 38 d.2 | KNR 0-13 0128-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych typu Flex PE-RT/AL/PE-HD o śr. 32x3,0 mm o połączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych 6.0+4.0+0.5 | m m | 10.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.50 |
| 39 d.2 | KNR 0-13 0128-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych typu Flex PE-RT/AL/PE-HD o śr. 40x4,0 mm o połączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych 25.0 | m m | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 40 d.2 | KNR 0-13 0128-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych typu Flex PE-RT/AL/PE-HD o śr. 50x4,5 mm o połączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych 6.8 | m m | 6.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.80 |
| 41 d.2 | KNR 0-13 0128-06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych typu Flex PE-RT/AL/PE-HD o śr. 63x6,0 mm o połączeniach mechanicznych w budynkach niemieszkalnych 7.0 | m m | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 42 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) poz.35 | m m | 67.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.50 |
| 43 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) poz.36 | m m | 41.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.20 |
| 44 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.26 mm otulinam - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) poz.37 | m m | 10.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.20 |
| 45 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) poz.38 | m m | 10.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.50 |
| 46 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) poz.39 | m m | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 47 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) poz.40 | m m | 6.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.80 |

- 4 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) poz.41 | m m | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 49 d.2 | KNR-W 2-15 0106-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12.0+18.0 | m m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 50 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) poz.49 | m m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 51 d.2 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 39 | szt. szt. | 39 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39 |
| 52 d.2 | KNR INSTAL 0105-09 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe 11 | szt. szt. | 11 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11 |
| 53 d.2 | KNR 2-15 0115-02 | Zawór umywalkowy na wodę wstępnie zmieszaną uruchamiany za pomocą drążka (system soft start) 4 st regulacja wypływu wody czas wypływu 15sek Presto 705 Umywalki dla dzieci + niepełnosprawny 9+1 | szt. szt. | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 54 d.2 | KNR 2-15 0115-02 | Mieszacz termostatyczny Prestotherm 55l 4 | szt. szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 55 d.2 | KNR 2-15 0115-02 | Mieszacz termostatyczny SFR I nr 29007 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 56 d.2 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm 5 | szt. szt. | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 57 d.2 | KNR 2-15 0117-07 | Montaż baterii natryskowych 5 | szt. szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 58 d.2 | KNR 2-15 0114-01 | Kurek kulowy kątowy do podłączenia spłuczki PN10; DN10; G 1/2" polerowa- ny i chromowany 10 | szt. szt. | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 59 d.2 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 60 d.2 | KNR 0-35 0113-07 | Zawór antyskażenowy EA291 2" 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 61 d.2 | KNR 0-35 0113-07 | Zawór wodny kulowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową odcinający 2'' 5 | szt. szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 62 d.2 | KNR 0-35 0113-07 | Zawór wodny kulowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową odcinający 1 1/ 2'' 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 63 d.2 | KNR 2-15 0112-01 | Zawór wodny kulowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową odcinający 1/2'' 14 | szt. szt. | 14.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 64 d.2 | KNR 0-35 0113-07 | Zawór antyskażenowy EA 1/2" 7 | szt. szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 65 d.2 | KNR 0-35 0113-07 | Filtr siatkowy skośny do wody 1/2'' 7 | szt. szt. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |

- 5 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 d.2 | KNR 0-35 0115-05 | Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 40 mm 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 67 d.2 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 15 | szt. szt. | 15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |
| 68 d.2 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 15 | szt. szt. | 15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |
| 69 d.2 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.35+poz.36+poz.37+poz.38+poz.39+poz.40+poz.41 | m m | 168.2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 168.2 |
| 70 d.2 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 4 poz.69 | m prób. m | 168.2 | 4.0 |
|  |  |  |  | RAZEM | 168.2 |
| 71 d.2 | KNP 05 0118-01.01 | Montaż podgrzewaczy wody o poj. 80 dm3 4 | kpl. kpl. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 72 d.2 | KNP 05 0118-01.01 | Montaż podgrzewaczy wody o poj. 60 dm3 1 | kpl. kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 73 d.2 | KNP 05 0118-01.01 | Montaż podgrzewaczy wody o poj. 30 dm3 2 | kpl. kpl. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 74 d.2 | KNR-W 2-15 0142-01-ana- logia | Szafki na zawory naścienne 150x200x100mm - analogia 4 | szt. szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 3 |  | INSTALACJA HYDRANTOWA |  |  |  |
| 75 d.3 | KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal- nej 25 mm 2 | szt. szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 76 d.3 | KNNR 4 0138-01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 2 | szt. szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 77 d.3 | KNR 2-15 0104-01 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - podłączenie do płuczki zbiornika 0.5+2.0+2.0+5.5 | m m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 78 d.3 | KNR 2-15 0104-04 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.0+2.0+1.9+1.5 | m m | 7.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.40 |
| 79 d.3 | KNR 2-15 0104-05 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 36.0+3.1+15.0 | m m | 54.1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.1 |
| 80 d.3 | KNZ 15 28- 01 | Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 20 mm poz.78 | m m | 7.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.40 |
| 81 d.3 | KNZ 15 29- 01 | Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 20 mm poz.79 | m m | 54.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.10 |
| 82 d.3 | KNR 2-15 0110-04 | Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (ru- rociąg o śr.do 65 mm) poz.78+poz.79 | m m | 61.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61.50 |

- 6 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 d.3 | KNR-W 2-15 0409-07 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 42 mm 32 | szt. szt. | 32.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.00 |
| 84 d.3 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 5 | szt. szt. | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 85 d.3 | Kalkulacja własna | Tuleje przejściowe przez ściany i stropy gładkie z rur stalowych 5 | szt szt | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 86 d.3 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 5 | szt. szt. | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 87 d.3 | KNR 4-01 0323-05 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 88 d.3 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawór do instalacji przeciwpożarowej zawór piorytetu DH300/DH100 2'' 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 4 |  | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| 89 d.4 | KNR 2-15 0228-04 | Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 20.0+2.0 | m m | 22.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.00 |
| 90 d.4 | KNR 2-15 0228-03 | Rurociągi z PVC o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 4.0+1.0+10.0+0.5+1.5+0.6+0.9+0.8+2.0 | m m | 21.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.30 |
| 91 d.4 | KNR 2-15 0228-02 | Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 2.0+2.1+1.8+2.5+1.8+1.0+2.0 | m m | 13.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.20 |
| 92 d.4 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.7+0.5+2.2+0.5+0.5+0.8+2.0 | m m | 8.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.20 |
| 93 d.4 | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.0 | m m | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 94 d.4 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.0+2.0+2.0+1.0+2.5+2.9+1.0+3.0+1.5+1.8+2.6+1.0+2.0 | m m | 25.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.30 |
| 95 d.4 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych - piony ks 9.2*4 | m m | 36.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.80 |
| 96 d.4 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 4+1 | szt. szt. | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 97 d.4 | KNNR 4 0142-03 Drzwiczki do czyszczaków | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm 5 | kpl. kpl. | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 98 d.4 | KNR 2-15 0209-06 analogia | Rura wywiewna PVC-U kan.wew. 110 4 | szt. szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 99 d.4 | KNR 2-15 0209-06 analogia | Montaż zaworu napowietrzającego Zawór MINI VENT kan. wew. 50 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 100 d.4 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa- nego PCW o śr. 50 mm 21+2 | szt. szt. | 23 |  |

- 7 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 23 |
| 101 d.4 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa- nego PCW o śr. 110 mm 11 | szt. szt. | 11 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11 |
| 102 d.4 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek dla dzieci Umywalka prostokątna PRO 50 cm z otworem, z przelewem Osłona stalowa PRO JUNIOR, czerwona 9 | szt. szt. | 9 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 |
| 103 d.4 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek /pomieszczenie nr 3 i 1.4 / Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem Szafka podumywalkowa wisząca 43,4 x 62,5 x 34,9 cm 2 | szt. szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 104 d.4 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek /pomieszczenie nr 5/ Umywalka 55 cm z otworem, z przelewem Półpostument 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 105 d.4 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafce /pomieszczenie nr 1.3 i 5 / 2 | szt. szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 106 d.4 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych dla niepełnosprawnych Zestaw z systemem Smart Fresh Stelaż do WC 99440 z systemem Smart Fresh Miska wisząca Deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą , dla osób starszych i niepełnos- prawnych Przycisk spłukujący do stelaża Rura dopływowa 40cm 1 | kpl. kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 107 d.4 | kalk. własna | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 108 d.4 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych Zestaw WC kompakt odpływ pionowym miska kompaktowa z odpływem pionowym spłuczka z armaturą 6/3 l deska z tworzywa Duroplast 1 | kpl. kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 109 d.4 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek /przystosowane dla niepełnosprawnych/ Umywalka 65 cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem Syfon umywalkowy podtynkowy chromowany 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 110 d.4 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż spłuczka PRO JUNIOR z tworzywa, 6 l, z funkcją STOP-wersja dla dzieci 33cm Deska sedesowa PRO JUNIOR z tworzywa Duroplast, czerwona 9 | kpl. kpl. | 9 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 |
| 111 d.4 | KNR-W 2-15 0232-02 analogia | Brodzik półokrągły Poręcz pomocnicza dla dzieci 5 | kpl. kpl. | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 112 d.4 | KNR 2-15 0212-01 | Montaż wpustów podłogowych kratka stal nierdzewnao śr. 50 mm 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 113 d.4 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 12 | szt. szt. | 12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |
| 114 d.4 | KNR 4-01 0208-02 | Przebicie otworów w stropach o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- nu żwirowego o grubości do 20 cm 8 | szt. szt. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 115 d.4 | KNR-W 5-10 0305-04 | Układanie rur ochronnych stalowych o średnicy do 150 mm w wykopie 0.5 | m m | 0.5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.5 |

- 8 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | INSTALACJA WENTYLACJI |  |  |  |
| 116 d.5 | KNR 2-17 0206-01 | Wentylatory łazienkowe załączane wraz z oświetleniem /opóźnienie czasowe/ o wydajności 100m3/h 9 | szt. szt. | 9 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 |
| 117 d.5 | KNR 2-17 0206-01 | Wentylatory łazienkowe załączane wraz z oświetleniem /opóźnienie czasowe/ o wydajności 50m3/h 8 | szt. szt. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 118 d.5 | KNR 2-17 0206-01 | Wentylatory osiowe załączane zegarem o wydajności 240m3/h 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 119 d.5 | KNP 05 0632-01.01 analogia | Wyrzutnie dachowe o przekroju kołowym z pionowym wylotem powietrza i średnicy przewodu do 200 mm 18 | szt. szt. | 18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18 |
| 120 d.5 | KNR 2-17 0101-07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 35 % 0.95 | m2 m2 | 0.95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.95 |
| 121 d.5 | KNR 2-17 0156-01 | Nawietrzak z grzałką elektryczną 80m3/h 4 | szt. szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 122 d.5 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej pod nawietrzaki 4 | szt. szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 123 d.5 | KNNR 4 0432-01 | Montaż kurtyny powietrznej 12,0kW 1 | szt. szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 124 d.5 | wycena indy- widualna | Wstawienie nawiewników higrosterowanych w oknach 22 | szt. szt. | 22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22 |

- 9 -