Zał. Nr 8 do SIWZ

……………………………………….

……………………………………….

(nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

branża drogowa

Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie, długości 3,574 km

Inwestor: Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

Stawka roboczogodziny: ………………………………………..………. zł

Wartość kosztorysowa robót netto: ……………………………………… zł

Wartość VAT: ……………………………………………………………. zł

Wartość kosztorysowa robót brutto: ……………………………..……….. zł

(słownie: ……………………………………………………………….…. zł)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |
| 3 | Podbudowy |  |
| 4 | Nawierzchnia |  |
| 5 | Zjazdy |  |
| 6 | Przepust w km 0+077,61 |  |
| 7 | Oznakowanie |  |
| Razem NETTO |  |  |
| VAT |  |  |
| Razem BRUTTO |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis |  | Jedn.obm. |  | Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D-01.01.01.Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 3.724 km |  | km |  | 3.574 |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 010806 | Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 1570x4/10000 |  | ha |  | 0.628 |  |  |  |
| Razem dział: D-01.01.01.Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-31 010103 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm Krotność = 1.5 |  | m2 |  | 7850 |  |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 010103 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 630,18* 4=2520.72+2440.78=4961.50 |  | m2 |  | 4961.50 |  |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-01 020702 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 1570*0.2*2 |  | m3 |  | 628 |  |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-01 020702 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 630,0*4*0,15+1884 |  | m3 |  | 2262.0 |  |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-01 020702 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład 777,84*0.2= 155 |  | m3 |  | 155 |  |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-01 020702 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 2440,78*0,2 |  | m3 |  | 488.156 |  |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis |  | Jedn.obm. |  | Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |
| 3 |  | Podbudowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.3 | KNR 2-31 011103 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 1570*3,9+256 |  | m2 |  | 6379 |  |  |  |
| 10 d.3 | KNR 2-31 011405 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 15 cm(20 cm) Krotność = 1.35 |  | m2 |  | 6379 |  |  |  |
| 11 d.3 | KNR 2-31 011407 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1570*3,7+256 |  | m2 |  | 6065 |  |  |  |
| 12 d.3 | KNR 2-31 011405 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 13 cm 2576,22 |  | m2 |  | 2576.220 |  |  |  |
| 13 d.3 | KNR 2-31 011407 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 2450,184 |  | m2 |  | 2450.184 |  |  |  |
| 14 d.3 | KNR 2-31 010702 | Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 15 cm 3066,79 *0,15 |  | m3 |  | 460.019 |  |  |  |
| 15 d.3 | KNR 2-31 011407 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2321,516 |  | m2 |  | 2321.516 |  |  |  |
| 16 d.3 | KNR 2-31 011405 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 13 cm 2440,78 |  | m2 |  | 2440.780 |  |  |  |
| 17 d.3 | KNR 2-31 020405 | Pobocza z mieszanki mineralnej 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm 5361.28 |  | m2 |  | 5361.28 |  |  |  |
| Razem dział: Podbudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.4 | KNR 2-31 031105 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszcz. 3 cm ( 1570*3,5+256)+2833,44+ 2261.13+2142.62=13145.19 |  | m2 |  | 13145.19 |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis |  | Jedn.obm. |  | Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |
| 19 d.4 | KNR 2-31 031101 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm( 5908+ 2261,88 +2403,16+2989,0= 13562.04 |  | m2 |  | 13562.04 |  |  |  |
| Razem dział: Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Zjazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.5 | KNR 2-31 020405 | Zjazdy indywidualne z mieszanki mineralnej 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm 216 |  | m2 |  | 268.000 |  |  |  |
| 21 d.5 | KNR 2-31 020405 | Zjazdy indywidualne i wjazd do zawracania z mieszanki mineralnej 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm 398 |  | m2 |  | 398.000 |  |  |  |
| 22 d.5 | KNR 2-31 060501 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 10,5*1,1*0,2 |  | m3 |  | 2.310 |  |  |  |
| 23 d.5 | KNR 2-31 060508 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa B10 10,5*1,1*0,2 |  | m |  | 2.310 |  |  |  |
| Razem dział: Zjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Przepust w km 0+077,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.6 | KNR 2-01 021802 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 10*4*2,2+78*1 |  | m3 |  | 166.000 |  |  |  |
| 25 d.6 | KNR 2-31 060508 |  | Przepusty rurowe pod drogą - rury betonowe o śr. 100 cm 10 |  | m |  | 10 |  |  |
| 26 d.6 | KNR 2-01 021802 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 10*4*1,5 |  | m3 |  | 60 |  |  |
| 27 d.6 | KNR 2-33 060601 |  | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych |  | m3 |  | 3 |  |  |
| 28 d.6 | KNR 2-31 070103 |  | Poręcze ochronne sztywne typu u-11a, h=110cm z rur stalowych malowanych 78 |  | m |  | 78 |  |  |
| Razem dział: Przepust w km 0+077,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Oznakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.7 | KNR 2-31 070201 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 16 |  | szt. |  | 21 |  |  |
| Lp. | Podstawa |  | Opis |  | Jedn.obm. |  | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 30 d.7 | KNR 2-31 070301 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 21 |  | szt. |  | 21 |  |  |
| 31 d.7 | KNR 2-01 051605 |  | Umocnienie skarp i dna rowów plytą wielotworowa na na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 |  | 6.4 |  |  |
| Razem dział: Oznakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |