Budowa/przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy świetlicach wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka

Specyfikacja techniczna wykonania placu zabaw:

Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać stosowne certyfikaty.

Należy doliczyć montaż urządzeń na miejscu.

Dokładne rozmieszczenie urządzeń na placu zabaw zostanie uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed montażem, z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa zalecanych dla poszczególnych urządzeń.

Urządzenia powinny spełniać:

- Normę PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177

- Dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE), która do Polskiego prawa została wprowadzona ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz ustawą z dnia 07 lipca 1994r, prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Klocówka

Zestaw zabawowy – 1 komplet

Zestaw zabawowy metalowy obejmujący:

- wieżę prostą z dachem dwuspadowym – 1 szt.

- wieżę prostą bez dachu – 2 szt.

- wypełnienie boków wież (np. barierka kółko i krzyżyk, barierka liczydło) oraz wypełnienie pełne

- ślizg nierdzewny – 1 szt.;

- pomost wiszący na linach – 1 szt.

- antypoślizgowy trap wejściowy – 1 szt.

- ścianka wspinaczkowa wejściowa skośna – 1 sztuka

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 60 mm x 60 mm, zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i osłony wykonane z płyty HDPE. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Kamienie przy ściance wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 340x270x270cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 100 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Huśtawka – 1 sztuka

Huśtawka wahadłowa wolnostojąca z dwoma siedziskami płaskimi. Wykonana ze stali malowanej proszkowo. Siedziska płaskie wykonane z metalu powlekanego gumą, zawieszone na łańcuchu nierdzewnym  min. 5mm o krótkich ogniwach. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Huśtawka posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Wysokość całkowita min. 210 cm. Szerokość min. 160 cm. Długość min. 350 cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 130 cm. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

Bujak – 1 sztuka

Bujak na sprężynie stalowej z drutu śr. min. 20 mm – typu statek. Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-4 lat. Przedmiot wykonany z tworzywa sztucznego lub płyty HDPE.

Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 55 cm. Produkt powinien być odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

## Niemirówek-Kolonia

Zestaw zabawowy – 1 komplet

Zestaw zabawowy metalowy obejmujący:

- wieżę prostą z dachem dwuspadowym – 2 szt.

- wieżę prostą bez dachu – 2 szt.

- wypełnienie boków wież (np. barierka kółko i krzyżyk, barierka liczydło) oraz wypełnienie pełne

- ślizg nierdzewny – 2 szt.;

- drabinka pozioma – 1 szt.

- zjazd strażacki – 1 szt.

- drabinka wejściowa typu pełne schody z zabezpieczeniem – 1 szt.

- pomost łukowy z zabezpieczeniem– 1 szt.

- ścianka wspinaczkowa wejściowa skośna – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 60 mm x 60 mm, zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i osłony wykonane z płyty HDPE. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Kamienie przy ściance wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 500x350x270cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 100 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Bujak – 1 sztuka

Bujak na sprężynie stalowej z drutu śr. min. 20 mm – typu surfer. Deska wykonana z płyty HDPE o grubości min. 12mm. Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-4 lat. Przedmiot wykonany z tworzywa sztucznego lub płyty HDPE.

Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 55 cm. Wymiary około dxszxw: 100cmx40cmx150cm. Produkt powinien być odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

## Kunówka

Zestaw sprawnościowy – 1 komplet

Zestaw sprawnościowy metalowy obejmujący:

- wieżę okrągłą bez dachu z zabezpieczeniami i otworem pośrodku podestu – 2 szt.

- ślizg nierdzewny – 1 szt.;

- pomost linowy – 1 szt.

- drabinka wejściowa linowa z liną do asekuracji – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 60 mm x 60 mm, zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. . Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych i zamontowane na wysokości ok 120 cm. Otwór w podeście około 55 cm średnicy. Liny z rdzeniem polipropylenowym o średnicy min. 16 mm w oplocie stalowym. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 450x460x270cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 100 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Huśtawka – 1 sztuka

Huśtawka wahadłowa wolnostojąca z dwoma siedziskami płaskimi. Wykonana ze stali malowanej proszkowo. Siedziska płaskie wykonane z metalu powlekanego gumą, zawieszone na łańcuchu nierdzewnym  min. 5mm o krótkich ogniwach. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Huśtawka posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Wysokość całkowita min. 210 cm. Szerokość min. 160 cm. Długość min. 350 cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 130 cm. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

## Sumin

Zestaw zabawowy – 1 komplet

Zestaw zabawowy metalowy kosmos obejmujący:

- wieżę prostą z dachem dwuspadowym – 1 szt. (stylizowaną na rakietę)

- wieżę prostą bez dachu – 1 szt.

- ślizg nierdzewny – 1 szt.;

- pomost prosty między wieżami w formie przeplotni z zabezpieczeniem – 1 szt.

- drabinka wejściowa typu łuk – 1 szt.

- ścianka wspinaczkowa wejściowa skośna – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 60 mm x 60 mm, zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i osłony wykonane z płyty HDPE. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Kamienie przy ściance wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 500x150x270cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 100 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

Zestaw sprawnościowy – 1 komplet

Zestaw sprawnościowy obejmujący:

- przejścia trójkątne – 4 szt.

- przejścia grzybki trójkątne – 3 szt.

- pomost linowy – 1 szt.;

- pomost łamany z HDPE – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o średnicy minimum 55 mm, zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Liny poliprpylenowe z rdzeniem stalowym o średnicy min. 16 mm. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 590x150x120cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 40 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

Ławka – 1 sztuka

Ławka z oparciem wykonana z metalu osadzona w gruncie – siedzisko i oparcie z twardego drewna.

Wymiary: wysokość około 80 cm, szerokość około 40 cm, długość około 170 cm. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych nóg na głębokość min. 40 cm. Elementy stalowe  zabezpieczone przed korozja farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych.

## Pauczne

Zestaw zabawowy – 1 komplet

Zestaw zabawowy metalowy obejmujący:

- wieżę prostą z dachem dwuspadowym – 1 szt.

- wieżę prostą bez dachu – 1 szt.

- ślizg nierdzewny – 1 szt.;

- pomost prosty między wieżami w formie przeplotni z zabezpieczeniem – 1 szt.

- ścianka wspinaczkowa wejściowa skośna – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 60 mm x 60 mm, zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i osłony wykonane z płyty HDPE. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Kamienie przy ściance wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 500x150x270cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 100 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

Huśtawka – 1 sztuka

Huśtawka wahadłowa wolnostojąca z dwoma siedziskami płaskimi oraz z huśtawką typu bocianie gniazdo. Wykonana ze stali malowanej proszkowo. Siedziska płaskie wykonane z metalu powlekanego gumą, zawieszone na łańcuchu nierdzewnym  min. 5mm o krótkich ogniwach. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Huśtawka posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Wysokość całkowita około 210 cm. Szerokość około 160 cm. Długość około 570 cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 130 cm. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

Ławka – 2 sztuki

Ławka z oparciem wykonana z metalu osadzona w gruncie – siedzisko i oparcie z twardego drewna.

Wymiary: wysokość około 80 cm, szerokość około 60 cm, długość około 150 cm. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych nóg na głębokość min. 40 cm. Elementy stalowe  zabezpieczone przed korozja farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych.

Karuzela – 1 sztuka

Karuzela platformowa stojąca z uchwytami do trzymania. Platforma wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej i blachy ryflowanej. Elementy metalowe zabezpieczone przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Produkt powinien być odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Wymiary: średnica około 150 cm, wysokość około 100 cm. Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

Ważka do przeniesienia

Przeniesienie i ustawienie na nowo istniejącej huśtawki wagowej dwuosobowej z siedziskami, w miejsce niekolidujące z innymi elementami placu zabaw, z zachowaniem stref bezpieczeństwa urządzeń.

Ogrodzenie około 70 m bieżących

Ogrodzenie segmentowe wykonane z kształtowników i prętów stalowych gładkich bez ostrych elementów, przeznaczone na place zabaw, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor z palety RAL do ustalenia z zamawiającym. Wysokość ogrodzenia około 110 cm. Furtka o szerokości 120 cm. Dopuszczalne odchylenie od podanego wymiaru dotyczącego wysokości to 10 cm w obie strony. Zastosowane minimum 3 poziome pręty o średnicy min. 8mm, minimum 2 poziome pręty o średnicy min. 12mm, oraz pionowe pręty gładkie o średnicy nie mniejszej niż 6 mm w każdym segmencie. Furtka wykonana z kształtowników i prętów stalowych pasująca do segmentów. Słupki posadowione w gruncie poprzez zabetonowanie na głębokość min. 40 cm. Gwarancja minimum 2 lata. Dostarczone elementy wyposażenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Ogrodzenie musi być bezpieczne dla dzieci, nie może mieć ostro zakończonych krawędzi, grotów itp.

## Tymin

Zestaw zabawowy – 1 komplet

Zestaw zabawowy metalowy obejmujący:

- wieżę prostą z dachem dwuspadowym – 2 szt.

- wieżę prostą bez dachu – 2 szt.

- wypełnienie boków wież (np. barierka kółko i krzyżyk, barierka liczydło) oraz wypełnienie pełne

- ślizg nierdzewny – 2 szt.;

- drabinka pozioma – 1 szt.

- zjazd strażacki – 1 szt.

- drabinka wejściowa typu pełne schody z zabezpieczeniem – 1 szt.

- pomost łukowy z zabezpieczeniem– 1 szt.

- ścianka wspinaczkowa wejściowa skośna – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 60 mm x 60 mm, zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i osłony wykonane z płyty HDPE. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Kamienie przy ściance wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 500x350x270cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 100 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Bujak  – 1 sztuka

Bujak na 2 sprężynach stalowych z drutu śr. min. 20 mm. Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-4 lat. Przedmiot wykonany z tworzywa sztucznego lub płyty HDPE.

Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 55 cm. Produkt powinien być odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

Ważka do przeniesienia

Przeniesienie i ustawienie na nowo, istniejącej huśtawki wagowej dwuosobowej z siedziskami, w miejsce niekolidujące z innymi elementami placu zabaw, z zachowaniem stref bezpieczeństwa urządzeń.

Ogrodzenie około 70 m bieżących

Ogrodzenie segmentowe wykonane z kształtowników i prętów stalowych gładkich bez ostrych elementów, przeznaczone na place zabaw, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor z palety RAL do ustalenia z zamawiającym. Wysokość ogrodzenia około 110 cm. Furtka o szerokości 120 cm. Dopuszczalne odchylenie od podanego wymiaru dotyczącego wysokości to 10 cm w obie strony. Zastosowane minimum 3 poziome pręty o średnicy min. 8mm, minimum 2 poziome pręty o średnicy min. 12mm, oraz pionowe pręty gładkie o średnicy nie mniejszej niż 6 mm w każdym segmencie. Furtka wykonana z kształtowników i prętów stalowych pasująca do segmentów. Słupki posadowione w gruncie poprzez zabetonowanie na głębokość min. 40 cm. Gwarancja minimum 2 lata. Dostarczone elementy wyposażenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Ogrodzenie musi być bezpieczne dla dzieci, nie może mieć ostro zakończonych krawędzi, grotów itp.

## Podhucie

Zestaw zabawowy – 1 komplet

Zestaw zabawowy metalowy imitujący helikopter obejmujący:

- ślizg nierdzewny – 1 szt.;

- drabinka pozioma – 1 szt.

- wieżę prostą bez dachu z ławeczką pilota oraz imitacją drążków sterujących – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 50 mm x 50 mm, zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i osłony wykonane z płyty HDPE. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 360x270x230cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 80 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Zestaw sprawnościowy – 1 komplet

Zestaw sprawnościowy składający się z 4 podestów w kształcie grzybków zawieszonych na linach z jednej strony zabetonowanych w ziemi a z drugiej zamontowanych na ramie stalowej.

Konstrukcja wykonana ze stali o średnicy min. 60 mm, zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych elementów nośnych na głębokość min. 50 cm. Liny z rdzeniem polipropylenowym o średnicy min. 16 mm w oplocie stalowym. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 300x30x110cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 60 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Huśtawka – 1 sztuka

Huśtawka wahadłowa wolnostojąca z dwoma siedziskami płaskimi. Wykonana ze stali malowanej proszkowo. Siedziska płaskie wykonane z metalu powlekanego gumą, zawieszone na łańcuchu nierdzewnym  min. 5mm o krótkich ogniwach. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Huśtawka posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Wysokość całkowita min. 210 cm. Szerokość min. 160 cm. Długość min. 350 cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 130 cm. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

Ważka i bujak do przeniesienia

Przeniesienie i ustawienie na nowo istniejącej huśtawki wagowej dwuosobowej z siedziskami oraz istniejącego bujaka na sprężynie, w miejsce niekolidujące z innymi elementami placu zabaw, z zachowaniem stref bezpieczeństwa urządzeń.

## Dąbrowa Tarnawacka

Zestaw zabawowy – 1 komplet

Zestaw zabawowy metalowy obejmujący:

- wieżę prostą z dachem dwuspadowym – 2 szt.

- wieżę prostą bez dachu – 2 szt.

- wypełnienie boków wież (np. barierka kółko i krzyżyk, barierka liczydło) oraz wypełnienie pełne

- ślizg nierdzewny – 2 szt.;

- drabinka pozioma – 1 szt.

- zjazd strażacki – 1 szt.

- drabinka wejściowa typu pełne schody z zabezpieczeniem – 1 szt.

- pomost łukowy z zabezpieczeniem– 1 szt.

- ścianka wspinaczkowa wejściowa skośna – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 60 mm x 60 mm, zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i osłony wykonane z płyty HDPE. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Kamienie przy ściance wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 450x460x270cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 100 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Zestaw sprawnościowy – 1 komplet

Zestaw sprawnościowy metalowy typu street workout obejmujący:

- czterech drążków pojedynczych (SW-02)

- drabinki (SW-01A)

- drążka poziomego z uchwytami (SW-09)

- rury pionowej (SW-12)

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 80 mm x 80 mm, zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Urządzenia wykonane ze stali, zabezpieczone przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 60 cm. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Huśtawka – 1 sztuka

Huśtawka wahadłowa wolnostojąca z dwoma siedziskami płaskimi. Wykonana ze stali malowanej proszkowo. Siedziska płaskie wykonane z metalu powlekanego gumą, zawieszone na łańcuchu nierdzewnym  min. 5mm o krótkich ogniwach. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Huśtawka posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Wysokość całkowita min. 210 cm. Szerokość min. 160 cm. Długość min. 350 cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 130 cm. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

Ważka do przeniesienia

Przeniesienie i ustawienie na nowo istniejącej huśtawki wagowej dwuosobowej z siedziskami, w miejsce niekolidujące z innymi elementami placu zabaw, z zachowaniem stref bezpieczeństwa urządzeń.

Ogrodzenie około 102 m bieżących

Ogrodzenie segmentowe wykonane z kształtowników i prętów stalowych gładkich bez ostrych elementów, przeznaczone na place zabaw, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor z palety RAL do ustalenia z zamawiającym. Wysokość ogrodzenia około 110 cm. Furtka o szerokości 120 cm. Brama dwuskrzydłowa o łącznej szerokości 400 cm. Dopuszczalne odchylenie od podanego wymiaru dotyczącego wysokości to 10 cm w obie strony. Zastosowane minimum 3 poziome pręty o średnicy min. 8mm, minimum 2 poziome pręty o średnicy min. 12mm, oraz pionowe pręty gładkie o średnicy nie mniejszej niż 6 mm w każdym segmencie. Furtka i brama wykonana z kształtowników i prętów stalowych pasująca do segmentów. Słupki posadowione w gruncie poprzez zabetonowanie na głębokość min. 40 cm. Gwarancja minimum 2 lata. Dostarczone elementy wyposażenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Ogrodzenie musi być bezpieczne dla dzieci, nie może mieć ostro zakończonych krawędzi, grotów itp.

## Pańków

Zestaw zabawowy – 1 komplet

Zestaw zabawowy metalowy obejmujący:

- wieżę prostą z dachem dwuspadowym – 1 szt.

- wieżę prostą bez dachu – 1 szt.

- ślizg nierdzewny – 1 szt.;

- pomost prosty między wieżami w formie przeplotni z zabezpieczeniem – 1 szt.

- ścianka wspinaczkowa wejściowa skośna – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 60 mm x 60 mm, zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i osłony wykonane z płyty HDPE. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Kamienie przy ściance wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 500x150x270cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 100 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

Zestaw sprawnościowy – 1 komplet

Zestaw sprawnościowy metalowy obejmujący:

- wieżę okrągłą bez dachu z zabezpieczeniami i otworem pośrodku podestu – 1 szt.

- drabinka wejściowa linowa z liną do asekuracji – 2 szt.

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali o przekroju minimum 60 mm x 60 mm, zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. . Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych i zamontowane na wysokości ok 120 cm. Otwór w podeście około 55 cm średnicy. Liny z rdzeniem polipropylenowym o średnicy min. 16 mm w oplocie stalowym. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 450x460x270cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 100 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Huśtawka – 1 sztuka

Huśtawka wahadłowa wolnostojąca z dwoma siedziskami płaskimi. Wykonana ze stali malowanej proszkowo. Siedziska płaskie wykonane z metalu powlekanego gumą, zawieszone na łańcuchu nierdzewnym  min. 5mm o krótkich ogniwach. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Huśtawka posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych słupów nośnych na głębokość min. 50 cm. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Wysokość całkowita min. 210 cm. Szerokość min. 160 cm. Długość min. 350 cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 130 cm. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

Bujak – 1 sztuka

Bujak na sprężynie stalowej z drutu śr. min. 20 mm – typu surfer. Deska wykonana z płyty HDPE o grubości min. 12mm. Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-4 lat. Przedmiot wykonany z tworzywa sztucznego lub płyty HDPE.

Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 55 cm. Wymiary około dxszxw: 100cmx40cmx150cm. Produkt powinien być odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

Zabawka sprawnościowa – 1 sztuka

Zabawka sprawnościowa typu walec. Wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie stalowych elementów nośnych na głębokość min. 50 cm. Walec wykonany z blachy ryflowanej

Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 55 cm. Wymiary około dxszxw: 80cmx60cmx170cm. Produkt powinien być odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

Ważka do przeniesienia

Przeniesienie i ustawienie na nowo istniejącej huśtawki wagowej dwuosobowej z siedziskami, w miejsce niekolidujące z innymi elementami placu zabaw, z zachowaniem stref bezpieczeństwa urządzeń.

Ogrodzenie około 70 m bieżących

Ogrodzenie segmentowe wykonane z kształtowników i prętów stalowych gładkich bez ostrych elementów, przeznaczone na place zabaw, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor z palety RAL do ustalenia z zamawiającym. Wysokość ogrodzenia około 110 cm. Furtka o szerokości 120 cm. Dopuszczalne odchylenie od podanego wymiaru dotyczącego wysokości to 10 cm w obie strony. Zastosowane minimum 3 poziome pręty o średnicy min. 8mm, minimum 2 poziome pręty o średnicy min. 12mm, oraz pionowe pręty gładkie o średnicy nie mniejszej niż 6 mm w każdym segmencie. Furtka wykonana z kształtowników i prętów stalowych pasująca do segmentów. Słupki posadowione w gruncie poprzez zabetonowanie na głębokość min. 40 cm. Gwarancja minimum 2 lata. Dostarczone elementy wyposażenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Ogrodzenie musi być bezpieczne dla dzieci, nie może mieć ostro zakończonych krawędzi, grotów itp.

## Niemirówek

Zestaw zabawowy – 1 komplet

Zestaw zabawowy drewniany obejmujący:

- wieżę prostą z dachem dwuspadowym – 2 szt.

- ślizg nierdzewny – 1 szt.

- trap wejściowy z kamieniami – 1 szt.

- trap wejściowy ze szczeblami – 1 szt.

- siatka wspinaczkowa – 1 szt.

- przeplotnia – 2 szt.

- liny do przechodzenia -

Konstrukcja wykonana z drewna konstrukcyjnego modrzewiowego zabezpieczonego impregnatem o przekroju minimum 60 mm x 60 mm. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i osłony wykonane z płyty HDPE. Podłogi i trapy wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych. Kamienie przy ściance wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 550x400x280cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 150 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

Zestaw sprawnościowy – 1 komplet

Zestaw sprawnościowy drewniany obejmujący:

- podesty trójkątne– 3 szt.

- słupy konstrukcyjne – 20 szt.

- siatka linowa pozioma – 2 szt.

- most ruchomy – 2 szt.

- most łańcuchowy – 1 szt.

Konstrukcja wykonana ze słupów drewnianych z drewna konstrukcyjnego modrzewiowego zabezpieczonego impregnatem o przekroju minimum 60 mm x 60 mm. Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych i zamontowane na wysokości ok 120 cm. Liny zbrojone, łańcuch nierdzewny. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 640x460x130cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 90 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Huśtawka – 1 sztuka

Huśtawka wahadłowa wolnostojąca z jednym siedziskiem płaskim, jednym kubełkowym oraz z huśtawką typu bocianie gniazdo. Wykonana z drewna konstrukcyjnego modrzewiowego zabezpieczonego impregnatem. Siedziska wykonane z metalu powlekanego gumą, zawieszone na łańcuchu nierdzewnym  min. 5mm o krótkich ogniwach. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane. Wysokość całkowita około 230 cm. Szerokość około 180 cm. Długość około 650 cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 140 cm. Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

• certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

• instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną.

Zestaw sprawnościowy – 1 komplet

Zestaw sprawnościowy drewniany obejmujący:

- słupy konstrukcyjne – 4 szt.

- deski łączące słupy – 4 szt.

- siatka wspinaczkowa typu „droga” – 1 szt.

Konstrukcja wykonana ze słupów drewnianych z drewna konstrukcyjnego modrzewiowego zabezpieczonego impregnatem o przekroju minimum 60 mm x 60 mm. Liny zbrojone ze stalowym rdzeniem przytwierdzone do podłoża. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 340x100x100cm. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 90 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Zestaw sprawnościowy – 1 komplet

Zestaw sprawnościowy drewniany obejmujący 5 słupów drewnianych o różnej wysokości (w przedziale od około 20 do około 60 cm).

Konstrukcja wykonana ze słupów drewnianych z drewna zabezpieczonego impregnatem.

Wymiary około dxsz 80x100. Wysokość swobodnego upadku nie więcej niż 60 cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

Zabawka edukacyjna – 1  sztuka

Zabawka edukacyjna drewniana składająca się z 2 słupów konstrukcyjnych, 2 desek, 8 dzwonków (panele metalowe) oraz pałeczki n lince stalowej powlekanej.

Konstrukcja wykonana ze słupów drewnianych z drewna konstrukcyjnego modrzewiowego zabezpieczonego impregnatem o przekroju minimum 60 mm x 60 mm. Wszystkie śruby i nakrętki umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wymiary około dxszxw 80x20x170cm.

Produkt powinien spełniać normy publicznych placów zabaw EN 1176. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja minimum: 2 lata.

Wykonawca ma dostarczyć przy odbiorze:

− certyfikaty dopuszczające użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1;

− instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną

## Tarnawatka

Altana z siedziskiem i stołem

Skład zestawu:

- konstrukcja altany zadaszona

- stół

- siedziska

Konstrukcja altany wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, a dach, siedziska i stolik wykonano z płyt HPL o grubości min. 13 mm, osłony z kolorowych płyt HDPE o grubości min. 15mm, śruby ze stali nierdzewnej.

Wymiary około:

Szerokość około 310 cm

Długość około 320 cm

Wysokość około 240 cm

Ogrodzenie około 108 m bieżących

Ogrodzenie panelowe pełne wykonane z desek kompozytowych, w jednej linii prostej, przy granicy działki. Deski łączone ze sobą na zasadzie „pióro-wpustów” nakładane na siebie, jednocześnie deski wsuwane w specjalne miejsce w dedykowanym słupku. Słupki aluminiowe lub stalowe o przekroju min. 60x60mm montowane za pomocą dedykowanych wsporników fundamentowych lub poprzez zabetonowanie, od góry zabezpieczone dedykowaną czapką maskującą.

Wysokość ogrodzenia minimum 180 cm. Dopuszczalne odchylenie od podanego wymiaru dotyczącego wysokości to 10 cm w obie strony. Ogrodzenie ma zapewnić odpowiednią nośność uwzględniając lokalne warunki gruntowe oraz uwarunkowania środowiskowe w tym prędkość i siłę wiatru. Gwarancja minimum 2 lata. Dostarczone elementy wyposażenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być fabrycznie nowe. Ogrodzenie musi być bezpieczne dla dzieci, nie może mieć ostro zakończonych krawędzi, grotów itp.